# 附件1    水轮发电机组值班员专业知识考试样题

一、单项选择题（将正确选项填入括号内，每小题2.5分）

1. 静水压强是随着水深的(     )而增加的。

(A)增加；   (B)减少；   (C)不变；   (D)不确定。

答案:A

2. 判断下图所示灯泡连接方式是(     )。

(A)串联；   (B)并联；   (C)混联；   (D)电桥。

答案:B

3. 双绕组电力变压器中，一、二次绕组的额定容量(     )。

(A)相等；   (B)不相等；   (C)高压侧大；   (D)一次侧大。

答案:A

4. 电气设备分为高压和低压两种，对地电压在(     )称高压电气设备。

(A)250V以上；   (B)250V以下；   (C)220V以上；   (D)220V以下。

答案:A

5. 单位体积液体所具有的重量称为该液体的(     )。

(A)容积；   (B)密度；   (C)重率；   (D)压强。

答案:C

6. 我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时，所测数值都是(     )值。

(A)最大；   (B)有效；   (C)平均；   (D)瞬时。

答案:B

7. 在交流电路中感抗与频率成(     )关系。

(A)正比；   (B)反比；   (C)非线性；   (D)二次函数关系。

答案:A

8. 衡量电能质量的指标是(     )。

(A)提高供电可靠性；   (B)保持电压稳定；   (C)电压、频率变化在允许范围内；   (D)供电的经济性。

答案:C

9. 一导线每小时通过导线截面的电量为900C(库仑)，则导线中电流为(     )A。

(A)900；   (B)15；   (C)0.25；   (D)0.5。

答案:C

10.电功率的单位是（    ）。

A、千瓦小时    B、千瓦        C、度        D、伏

答案: B

11.基本视图主要用于表达零件在基本投影方向上的（      ）形状。

A.内部   B.外部    C.前后　　  D.左右

答案: B

12.已知物体的主、俯视图，正确的左视图是（     ）。

答案: C

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，每小题1.5分）

1. 水力学原理适用于各种液体和低速流动的气体。(     )

答案:√

2. 如果绝对压强等于零就叫做绝对真空。(     )

答案:√

3. 将额定电压为220V的灯泡和线圈串联，然后分别接到220V直流和交流上，灯泡将一样亮。(     )

答案:×

4. 根据欧姆定律R＝U／I知，导体的电阻与外加电压有关。(     )

答案:×

5. 保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线等。(     )

答案:√

6. 求静水总压力的问题就是要确定它的大小和作用点。(     )

答案:×

7. 流量是指单位时间内通过某一过水断面水流的体积。(     )

答案:√

8.视图包括基本视图，局部视图、斜视图和向视图共四种。

答案:√

9.三相交流母线中A相用黄色、B相用绿色、C相用红色标识。

答案:√

10.在电路中，电容具有隔断直流，通过交流的作用。

答案:√

# 附件2        电气值班员专业知识考试样题

一、单项选择题（将正确选项填入括号内，每小题2.5分）

1. 有两个灯泡，一个为220V60W，另一个为220V20W，若串接到200V电源上，那么60W灯泡要比20W灯泡(     )。

(A)亮；   (B)暗；   (C)同样亮；   (D)不清楚。

答案:B

2. 正弦交流电流的最大值为有效值的(     )。

(A) 倍；   (B) 倍；   (C)π倍；   (D)相等。

答案:A

3. 在如下图所示电路中，若E1＝60V，E2＝30V，R1＝R2＝2Ω，R3＝10Ω，R4＝16Ω，则I为(     )。

(A)0A；   (B)3A；   (C)1A；   (D)4A。

答案:C

4. 以绝对真空为基准而得到的压强值叫(     )压强。

(A)真空；   (B)绝对；   (C)相对；   (D)大气。

答案:B

5. 人体触电时，危害人体安全的主要因素是(     )。

(A)加于人体的电压；   (B)电流频率；   (C)流过人体的电流；   (D)电流的热效应。

答案:C

6. 交流电路中，电容上电压相位与电流相位关系是(     )。

(A)同相；                       (B)电压相位滞后电流相位90°；

(C)电压相位超前电流相位90°；   (D)电压相位超前电流相位180°。

答案:B

7．插座接线时应按照（  ）的原则进行接线。

A、左火右零上接地      B、左零右火上接地

C、左地右零上接火      D、左火右上地接零

答案:B

8．将电阻首尾依次相连，使电流只有一条通路的连接方式叫做电阻的（   ）。

A、并联      B、串连      C、串并联      D、前者都不是

答案: A

9．熔断器的图形符号为(    )。

答案: C

10.在下图中选出正确的主视图（     ）。

答案: D

11.六个基本视图中最常用的是（      ）视图。

A.主、右、仰    B.主、俯、左     C.后、右、仰    D.主、左、仰

答案: B

12.AutoCAD图形文件的扩展名是  C ,图形备份文件的扩展名是    。

A. BMP  BAK   B.DWT  DXF   C.DWG  BAK   D.WMF  DXX

答案: C

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，每小题1.5分）

1. 油劣化的根本原因是油中进了水。(     )

答案:×

2. 二极管具有单向导电性。(     )

答案:√

3.国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定。

答案: ×

4．数字电路中用1和0分别表示两种状态，二者无大小之分。

答案:√

5.将数字信号转换为模拟信号的器件称为A/D转换器。

答案:×

6．半波整流电路输出电压低、脉动大、效率高。

答案:×

7．“或”门电路的逻辑功能表达式为P＝A+B+C。

答案:√

8．使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调零一次。

答案:√

9. 制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。

答案:√

10.在纯电感电路中，电感元件两端的电压在相位上超前电流900。

答案:√

附件3         维修电工专业知识考试样题

一、单项选择题（将正确选项填入括号内，每小题2.5分）

1．以下短路形式中，(   )属于对称短路。

A、单相短路    B、两相短路    C、三相短路    D、两相接地短路

答案: C

2．有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是（  ）Ω。

A、8      B、10      C、12      D、14

答案: C

3．万用表不用时应把旋扭放在（  ）位置

A、直流挡      、交流挡      C、电阻挡      D、任意

答案: B

4．低压验电笔一般适用于交、直流电压为（   ）V以下。

A、220        B、380       C、500      D、1000

答案: D

5．以下不属于特种作业电工人员基本条件的是（   ）。

A、高中以上文化程度                      B、年龄满18周岁

C、无妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷    D、初中以上文化程度

答案: A

6．直流的表示符号为（    ）。

答案: D

7．电阻的文字符号为(    )。

A、R        B、Z        C、DZ        D、L

答案: A

8.在下图中，选出正确的视图（    ）。

答案: D

9.根据投影面展开的法则，三个视图的相互位置必然是以（    ）为主。

A.左视图   B.主视图   C.俯视图 D.任一视图

答案: B

10.直流电的频率是（    ）。

A、1Hz        B、0Hz         C、50Hz        D、无穷大

答案: B

11．工频交流电的变化规律是随时间按（    ）函数规律变化的。

A、正弦        B、抛物线        C、正切        D、余切

答案: A

12．我国工频交流电的频率为（    ）。

A、60Hz      B、50Hz     C、50V       D、220V

答案: B

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，每小题1.5分）

1. 导体在磁场中运动，就会产生感应电动势。(     )

答案:×

2. 在纯电感电路中，同一交流电在相位上电压超前电流90°。(     )

答案:√

3. 电阻并联时，其总电阻大于任意一个分支电阻。(     )

答案:×

4. 万用表可以用并联电阻的方法来扩大电压量程。(     )

答案:×

5. 电气设备不允许无保护情况下运行。(     )

答案:√

6. 雷雨天气，穿上绝缘鞋可巡视室外任何电气设备。(     )

答案:×

7.在正常工作环境中人体电压为36伏。

答案:√

8. 某图纸绘制比例为2：1，此为缩小比例。

答案: ×

9.图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。

答案:√

- 电气设备不允许在无保护情况下运行。

答案: ×