2016年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试

风力发电工程技术专业技能考试大纲

湖北水利水电职业技术学院制定

一、考试性质

2016年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试，风力发电工程技术专业技能考试（含专业知识、技能操作考试），是面向中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中专）电子、电力、电力、机电、机械类及相近专业毕业生的选拔性考试。

二、考试依据

风力发电工程技术专业技能考试是以教育部中等职业学校电力、机电或相近专业教学大纲为主要依据，参照《国家职业技能标准》（人社厅发﹝2009﹞66号），按照电工、电气设备安装工初级职业标准的要求，结合中等职业学校的电类专业教学实际要求，选择中等职业学校电子、电力、机电类专业核心技能内容，确定考试范围。

三、考试方法

风力发电工程技术专业技能考试主要包括专业知识考试、技能操作考试两个组成部分。

技能考试总分490 分，其中专业知识考试130 分，技能操作考试360 分，合计考试成绩294 分（含）以上为合格，293 分（含）以下为不合格。

用计算机辅助进行专业知识考试（简称“机考”），考试时间60分钟，考生提交答卷时显示成绩。在实训场地进行技能操作考试，分为电子测试、电气线路安装3个不同项目，由考生在规定范围内任选其中两个项目，考试时间为90分钟。

四、考试内容与评分办法

以形成的中职毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

第一部分  专业知识考试内容与评分办法

一、新能源技术

1.太阳能、风能、生物质能、核能基本概念。

二、电工基础

（一）电路的基本知识和基本定律

1.电路中的基本物理量的定义、单位及方向规定。

2．欧姆定律。

3.电功、电功率的概念。

（二）直流电路

1.串联、并联电路的基本特点，其计算方法。

2.基尔霍夫定律。

（三）磁场与电磁感应

1.磁场的基本物理量的意义和单位。

2.电磁应感定律。

（四）电容器

1.电容器的基本概念。

（五）单相正弦交流电

1.正弦交流电的三要素、相位、相位差和有效值等基本概念。

2.感抗、容抗的概念。

3.有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的定义。

三、模拟电子技术基础

（一）半导体二极管

1. 半导体的基本知识

2．二极管的结构、符号和分类

（二）半导体三极管及其放大电路

1.三极管的结构、符号和类型

2.共射极基本放大电路。

3.共集电极基本放大电路。

四、数字电子技术基础

（一）分立元件门电路

1. “与”、“或”门、“非”门、“与非”门、“异或”门的逻辑功能。

2. “与”、“或”门、“非”门、“与非”门、“异或”门的逻辑符号、逻辑表达式和真值表。

（二）逻辑代数基础

1.二进制数和十进制数之间的转换。

2.逻辑代数的基本运算法则。

（三）数/模和模/数转换器

1.数/模和模/数转换基本概念。

五、试卷结构、答题要求、评分办法

1.题型

（1）单项选择题（共45小题，每小题2分，共90分）

（2）判断题（共20小题，每小题2分，共40分）

2.难易程度比例

较易题70%，中等难度题20%，较难题10%。

3.专业知识模块内容赋分（见表2）

表2   专业知识考试模块赋分表

| 序号 | 内容模块 | 小题数 | 分值 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源技术 | 6 | 12 | 9.2% |
| 2 | 电工基础 | 28 | 56 | 43.1% |
| 3 | 模拟电子技术基础 | 14 | 28 | 21.5% |
| 4 | 数字电子技术基础 | 17 | 34 | 26.2% |

六、考试样卷（详见附件1）

第二部分  技能操作考试内容与评分办法

一、技能操作考试内容

表2        技能操作考试内容及基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 分值（分） | 时间（分钟） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶体二极管、三极管简易测试 | 160 | 40 | 必做项目 |
| 2 | 低压电气控制线路安装 | 200 | 50 | 任选其中一个项目 |
| 3 | 简易照明计量电路安装 | 200 | 50 |  |

二、操作设置、技能要求、评分办法

技能操作考试共设有3个项目，由考生在规定范围内任选其中两个项目，以实际操作形式进行测试。满分为360分，考试时间为90分钟。

实操项目一、晶体二极管、三极管简易测试（时间40分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶体二极管、三极管简易测试 | 二极管好坏、正负极性和类型的判别；三极管管型与基极的判别；三极管集电极、发射极的判别。 | 1.正确选择档位和调整万用表。 | 20 |
|  |  | 2.正确测试判别二极管的好坏、极性、 | 30 |
|  |  | 3. 二极管正向、反向电阻测量正确 | 30 |
|  |  | 4.二极管类型判断正确 | 20 |
|  |  | 5. 正确判断三极管的类型 | 20 |
|  |  | 6.正确判断三极管的基极。 | 20 |
|  |  | 7.正确判断三极管的集电极与发射极。 | 40 |

实操项目二、低压电气控制线路安装（时间50分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压电气控制线路安装 | 要求在配电板上用空气开关、接触器、热继电器、按钮等器件，安装完成异步电动机点动控制电路。 | 1. 正确使用安装工具。 | 10 |
|  |  | 2. 主电路接线正确。 | 50 |
|  |  | 3. 控制电路接线正确。 | 60 |
|  |  | 4. 接线工艺美观。 | 30 |
|  |  | 5. 正确使用万用表进行线路检查。 | 10 |
|  |  | 6. 通电试运行成功。 | 20 |

实操项目三、简易照明计量电路安装（时间50分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简易照明计量电路安装 | 要求在配电板上完成开关、灯泡、插座、电流表、电压表的安装，测试并通电试运行。 | 1. 正确使用安装工具。 | 10 |
|  |  | 2. 电源控制开关设备安装正确。 | 40 |
|  |  | 3. 计量设备接线正确。 | 70 |
|  |  | 4. 接线工艺美观。 | 30 |
|  |  | 5. 正确使用万用表进行线路检查。 | 10 |
|  |  | 6. 通电试运行成功。 | 20 |

三、技能操作考试样题（详见附件2）

## 附件1

风力发电工程技术专业知识考试样题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

- 一、选择题（将正确选项代号填在括号内。本大题45小题,每小题2分，共90分）

1．磁通的单位是(     )。

A．高斯           B．韦伯         C．韦•平方米        D．平方米

2．数字电路中，十进制8转换为二进制为（  A   ）。

A．1000          B．1010        C．1001         D．1101

3．人站在电梯中的体重计上，则以下说法正确的是(      )。

A．如果电梯向上运动，则体重计的示数一定大于人的体重

B．如果电梯向下运动，则体重计的示数一定小于人的体重

C．如果电梯加速向上运动，则体重计的示数一定大于人的体重

D．如果电梯加速上升，则体重计的示数一定小于人的体重

4．条形磁体中磁性最强的部位是(      )。

A．中间          B．两极          C．两侧面           D．内部

5．磁场是(      )。

A．无方向		  B．有方向        C．间断的		  D．方向是变化的

6．在正弦量波形图中，描述其在t =0时刻的相位是(      )。

A．最大值         B．初相          C．频率           D．相位

7．通电线圈插入铁芯后，线圈内的磁通会(      )。

A．增大		      B．减小		    C．不变		      D．可能减小

8．如图所示，电路中的电流I为（ B ）。

A．8A          B．-8A        C．2A          D．-2A

9．某电磁铁线圈的阻抗Z＝25欧，线圈的电阻R＝15欧，求感抗XL等于(      )。

A．30欧         B．20欧           C．15 欧         D．10欧

10．阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中，功率因数为(      )。

A．0.6            B．0.8             C．0.5            D．0.3

11．有一三相对称负载。每相负载的额定电压为220V，当三相电源的线电压为380V，负载应为(      )联接。

A．星形           B．三角形         C．串联          D．并联

12．某正弦电压有效值为380V，f=50Hz，在t=0时的值u（0）=380V。该正弦电压的表达式为(      )。

A．u=380sin314tV                 B．u=537sin(314t+450)V

C．u=380sin(314t+900)V           D．u=537sin(314t+900)V

13．锗二极管正向导通电压应为（    ）。

A．0.3V          B．0.7V        C．0V         D．很大

14．电容的表示符号为 (     )。

15．下面关于阻抗三角关系，正确的是(      )。

A．Z2=R2+X2	         	 B．R2=Z2+X2

C．X2=Z2+R2               D．以上都不对

16．如图所示，直流电流表接线图，正确的是(      )。

A．               B．

C．                D．

17．我国工业的电力标准的频率为50Hz，则其周期为(      )。

A．50s            B．0.2s            C．0.02 s          D．0.002 s

19．稳压管的稳压区是其工作在(      )区。

A．正向导通            B．正向截止

C．反向截止			  D．反向击穿

20．二极管可以当作开关使用的原因(      )。

A．二极管具有单向导电性            B．不改变输入脉冲的形状

C．正向电流大于反向电流             D．同负载有关

21．电路图形符号表示的是(      ) 型三极管。

A．NPN		  B．PNP	       C．CBE			 D．BCE

22．晶体三极管在(      ) 时，流过集电极的电流IC≈0，相当于开关断开。

A．饱和           B．截止          C．放大         D．过损耗

23．加在差动放大器两输入端的信号为(      ) 的信号叫做共模输入信号。

A．幅值相同且极性相同            B．幅值相同而极性相反

C．幅值不同且极性相反            D．幅值不同而极性相同

24．在有信号输入时，差动放大电路的工作情形有(      ) 类型。

A．共模输入、差模输入            B．差模输入

C．差模输入、比较输入            D．共模、差模、比较输入

25．交流放大器增加负反馈的目的是(      )。

A．提高电压放大倍数              B．增加输出阻抗

C．提高工作稳定性                 D．减小输入阻抗

26．计数器可用作(      )。

A．计数                             B．数字系统中的定时电路

C．数字系统中的执行数字运算         D．三种说法全对

27．射极放大器的最大特点是(      )。

A．电压放大倍数大                  B．输入电阻大，输出电阻小

C．输入电阻小，输出电阻大          D．电流放大信号稳定

28．数字电路的特点是(      )。

A．输入连续，输出信号是离散的      B．输入信号离散，输出是连续

C．输入、输出信号都是连续的        D．输入、输出信号都是离散的

29．在逻辑运算中，A•1 = (      )。

A．A            B．1              C．0              D．-1

30．在决定一个事情的条件中，只要有一个条件具备时，这件事情就能实现，这种关系称为逻辑(      )。

A．与            B．或            C．非             D．异或

31．数字电路中用(      )电平代表电路两种工作状态。

A．“1”和“A”         B．“A”和“0”         C．“1”和“0”         D．“3.5”和“0.3”

32．在逻辑运算中，A+A = (      )。

A．A             B．1              C．0             D．2A

33．射极输出器的电压放大倍数(       )。

A．大于1         B．小于1         C．等于1         D．近似等于1

34．共发射极电路的接线方法，下列叙述正确的是(      )。

A．将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与基极为输出端

B．将发射极接地，基极与发射极为输入端，集电极与发射极为输出端

C．将发射极接地，基极与集电极为输入端

D．将发射极接地，基极与发射极为输出端

36．晶体三极管处于放大状态的条件(      )。

A．发射结反偏，集电结反偏           B．发射结正偏，集电结正偏

C．发射结反偏，集电结正偏           D．发射结正偏，集电结反偏

37．二进制数1011101等于十进制数的(      )。

A．92            B．93             C．94             D．95

38．采用8位二进制数编码可以表示(      ) 特定含义。

A．8             B．16             C．255            D．256

39．当计数器溢出时，下列说法正确的是(      )。

A．计数位全部为1                  B．最低计数位为1，其余全为0

C．最高计数位为1，其余全为0       D．计数位全部为0，进位置1

40．A、B做异或运算的逻辑函数表达式为(      )。

A．Y=AB+AB             B．Y=AB+AB

C．Y=AB+AB             D．Y=AB+AB

41．或门电路的真值表(       )是正确的。

A．0010	          B．0100	        C．0110	         D．1001

42．测量元件传送的模拟信号必须经过(      )变换，才能成为微机可以识别的数字信号。

A．A/D变换       B．D/A变换         C．放大        D．滤波整形

43．不属于新能源发电技术的是（    ）

A．太阳能技术       B．核能技术         C．风电技术       D．火力发电技术

44．对太阳能的直接转化，下列说法中错误的是（    ）

A．用太阳灶将太阳能转化为内能      B．用硅光电池将太阳能转化为电能

C．用光合作用将太阳能转化为化学能      D．上述情况转化都不能直接发生

45．关于核电站，下列说法中不正确的是（    ）

A．核电站的核反应堆中，能量是靠核裂变而产生的

B．核电站是使核能转化为内能，通过汽轮机带动发电机来发电的

C．核电站不排放烟尘、CO2、SO2等有害气体，对环境污染少

D．核电站产生的废料可以用来铺设马路，进行二次利用

- 二、判断题（（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，本大题20小题，每小题2分，共40分）

(      )1．在三相四线制线路中，负载不平衡时，中性线上有电流穿过。

(      )2．在测量时，电流表必须与负载并联，电压表必须与负载串联。

(      )3．在交流电路中功率因数cosϕ=有功功率/（有功功率+无功功率）。

(      )4．由于有电感的作用，当交流电流流经线圈时，还会遇到另一种阻力，这种阻力叫感抗，用XL=2πfL表示。

(      )5．三相正弦交流电，任何时刻三相电流之和总是等于零。

(      )6．电路中标出的电压和电流的方向一律指实际方向。

(      )7．直流电路的功率计算公式为：P=UIcosϕ

(      )8．相电压是指每一相线圈或负载上的电压，线电压是指每两相线路之间的电压。

(      )9．“或”门电路的逻辑功能表达式为P=A+B+C。

(      )10．构成计数器电路的器件必须具有记忆功能。

(      )11．四位二进制加法计数器的进位信号产生在“1111”状态变为“0000”状态时。

(      )12．放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。

(      )13．三极管的电流总能满足IC=βIB的关系。

(      )14．只有放大电路既能放大电流又能放大电压，才称其具有放大作用。

(      )15．若cosϕ=1，则表示电路中只有电阻，为纯电阻电路。

(      )16．电容的单位为法（F）、微法（μF）和皮法（pF），它们之间的换算关系为：1F=103μF，1μF=103pF。

(      )17．用万用表测量电阻的方法，可鉴别电路各元件的好坏、短路或开路及阻值是否正确。

(      )18．由于我国煤和石油的储量大，所以太阳能和核能的开发在我国并不十分重要。

(      )19．能源的利用过程实质上是能量的转化和传递过程。

(      )20．现在人类使用的能源主要是煤、石油和天然气。

附件2

风力发电工程技术专业技能操作样题

本样题总分360分，考试时间90分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目一、晶体二极管、三极管简易测试（总分值180分）

1．实操用时：40分钟。

2．测试所需仪器工具：万用表1只、晶体二极管2只、晶体三极管2只。

3．考核要求说明

1）在测试之前正确选择档位，调整万用表。

2）用万用表测试二极管的好坏。

3）用万用表测试二极管的极性、类型。

4）用万用表测试三极管的类型与基极。

5）用万用表测试三极管的集电极与发射极。

4．测试评分标准（见下表）

晶体二极管、三极管测试实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表的使用 |  | 正确选择档位和调整万用表。 | 20 | 档位选择正确，得10分； |  |
|  |  |  |  |  | 万用表调整操作正确，得10分。 |  |
| 2 | 二极管的测试 |  | 正确测试判别二极管的好坏与极性。 | 80 | 二极管好坏判断正确，得10分； |  |
|  |  |  |  |  | 二极管极性判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 测出二极管正向、反向电阻，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 二极管类型判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 数据记录完整，得10分。 |  |
| 3 | 三极管的测试 |  | 正确判断三极管的类型、基极、集电极与发射极。 | 80 | 三极管类型判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管基极判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管集电极判断正确，得15分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管发射极判断正确，得15分； |  |
|  |  |  |  |  | 操作正确，未损坏元件，得10分。 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |

5．测试记录表

表1-1 测量二极管记录表

| 序号 | 二极管型号 | 万用表量程 | 正向电阻 | 反向电阻 | 二极管材料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表1-2 测量三极管记录表

| 序号 | 三极管类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |

考评员签字：                                  时间：

- 项目二、低压电气控制线路安装及测试 （总分值180分）

1．实操用时：50分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压断路器1只、接触器1只、按钮1只，三相异步电动机1台。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：三相异步电动机点动控制，如图2-1所示。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观。

3）完成电路的检测。

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行。

图2-1 异步电动机电动控制电路图

5．测试评分标准（见下表）

低压电气控制线路安装实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 |  | 检查电气元件有无损坏。 | 10 | 正确检查电气元件有无损坏，得10分。 |  |
| 2 | 主电路连接 |  | 正确进行主电路接线 | 50 | 主电路开关设备接线正确，得20分； 接触器主触点接线正确，得20分； 电机接线盒内接线端等连接正确，得10分。 |  |
| 3 | 控制电路连接 |  | 正确进行控制电路接线 | 60 | 控制电路电源引接线正确，得20分 按钮接线正确，得20分 接触器线圈接线正确，得20分 |  |
| 4 | 接线工艺 |  | 电气线路，做到规范、整齐、外形美观 | 30 | 布置导线横平竖直、层次分明，得10分； 导线连接牢靠，没有虚接，得10分； 布线美观整齐，得10分。 |  |
| 5 | 线路检查 |  | 在断电的情况下，用万用表检查线路 | 10 | 正确使用万用表进行线路检查，得10分 |  |
| 6 | 通电试车 |  | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行。 | 20 | 通电试车达到控制要求，得20分 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |

- 项目三、简易照明计量电路安装（总分值180分）

1．实操用时：50分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、灯座2只、插座3只，电度表1只。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：简易照明电路安装，如图3-1所示。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

图3-1 简易照明电路

5．测试评分标准（见下表）

简易照明计量电路安装实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 |  | 检查电气元件有无损坏。 | 10 | 正确检查电气元件有无损坏，得10分。 |  |
| 2 | 电路连接 |  | 正确进行简易照明电路接线 | 110 | 电度表接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 控制开关接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三孔插座接线正确，得30分； |  |
|  |  |  |  |  | 两孔插座接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 灯座接线正确，得20分。 |  |
| 3 | 接线工艺 |  | 电气线路，做到规范、整齐、外形美观 | 30 | 布置导线横平竖直、层次分明，得10分； 导线连接牢靠，没有虚接，得10分； 布线美观整齐，得10分。 |  |
| 4 | 线路检查 |  | 在断电的情况下，用万用表检查线路 | 10 | 正确使用万用表进行线路检查，得10分 |  |
| 5 | 通电试车 |  | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行。 | 20 | 通电运行成功，得20分 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |